###### GAJEWSKI MARCIN

## PROJEKTY DROGOWE

###### UL. Kołłątaja 8/27A

24-100 Puławy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT  UPROSZCZONY

Przebudowa drogi gminnej nr 107421L

na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00

w miejscowości Łukawka

INWESTOR -

Gmina Baranów

ul. Rynek 14

24-105 Baranów

woj. lubelskie

# JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA-

# GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE

ul. Kołłątaja 8/27A

24-100 Puławy

Lokalizacja robót:

Dz. ew.: 88;  286; 357;  223

Msc.: Łukawka

Gmina Baranów

Woj. Lubelskie

Opracował:

Data opracowania: sierpień 2017r

###### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

- Przedmiot i zakres inwestycji.

- Stan istniejący

- Stan projektowany

- rozwiązania w planie sytuacyjnym

- parametry techniczne

-  rozwiązania konstrukcyjne

- Skrzyżowania i zjazdy.

- Perony przystankowe.

- Rozwiązania specjalne.

- Odwodnienie

- Projekty organizacji ruchu

- Inne uwagi.

- Dokumenty formalno-prawne.

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

- Uprawnienia i przynależność do LOIIB Projektanta.

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny                                            skala 1: 20000

2. Plan zagospodarowania terenu                        skala 1: 1000

3. Przekroje konstrukcyjne                                  skala 1: 50

#### I. Opis techniczny

- Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa z Inwestorem- Gminą Baranów;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U z 2016 r , poz. 290 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.                  z 2016r. poz. 1440);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r poz. 462 z późn. zmianami);

- Mapa do celów opiniodawczych;

- Bieżące ustalenia projektowe z Gminą Baranów;

- Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

- Przedmiot  i  zakres  inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscowości Łukawka

Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107421L  obejmuje m.in.:

- Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,0m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie :

- w-wy wyrównawczej z bet. asfaltowego o śr. gr. 4 cm, następnie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na odcinku od km 0+000,00 (początek przebudowy DG) do km 1+000,00 oraz od km 1+070,00 do km 1+330,00;

- w-wy wiążącej z bet. asfaltowego gr. 4 cm i  w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na odcinku od 1+330,00 do km 1+464,00 (koniec przebudowy DG);

- w-wy ścieralnej z bet. asfaltowego o śr. gr. 3 cm na odcinku od km 1+000,00 do km 1+070,00 z uwagi na istniejącą nawierzchnię asfaltową w bardzo dobrym stanie technicznym

- Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa łamanego o szerokości 0,35m na odcinku do km 0+600,00 do 1+000,00 i od km 1+070,00 do km 1+330,00;

- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa  łamanego  0/31,5mm gr. 25cm  na odcinku o długości 134,00mb (km 1+330,00 do km 1+464,00).

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75m na odcinku od km 0+000,00 (początek przebudowy DG) do km 1+464,00 (koniec opracowania);

- Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną  107420L w km 0+865,35 strona prawa oraz remont skrzyżowania z drogą gminną nr 107422L w km 1+058,30 strona lewa;

- Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr.8cm w km 1+081,00;

- Wykonanie peronu przystankowego w km: 1+034,00 str. lewa;

- Wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego;

Przebudowa drogi gminnej jest związana ze złym stanem technicznym istniejących nawierzchni, które wymagają wykonania robót drogowych, w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Stan istniejący.

Teren objęty opracowaniem położony jest województwie lubelskim, na terenie gminy Baranów w miejscowości Łukawka  w ciągu drogi gminnej nr 107421L. Droga gminna położona jest na działkach nr 88; 286; 357;  223  , które  stanowią  jej pas drogowy.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega przez teren niezabudowany. Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią asfaltową o szerokości  zmiennej od 4,5-5,2m do km 1+330,00 oraz nawierzchnię  z kruszywa łamanego o szerokości 3,5m-4,0m na odcinku od km 1+330,00.  Szerokość oraz rodzaj nawierzchni istniejącej drogi gminnej kształtuję się w następujący sposób:

- Od km 0+000,00 do km 0+600,00 droga posiada jezdnię asfaltową o szer. 5-5,2m w słabym stanie technicznym z zawyżonymi poboczami ziemnymi;

- Od km 0+600,00 do km 1+000,00 droga posiada jezdnię asfaltową o szer. 4,5-4,8m w słabym stanie technicznym z zawyżonymi poboczami ziemnymi;

- Od km 1+000,00 do km 1+070,00 droga posiada nową nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0m w dobrym stanie technicznym

- Od km 1+070,00 do km 1+330,00 droga posiada jezdnię asfaltową o szer. 4,5-4,8m w słabym stanie technicznym z zawyżonymi poboczami ziemnymi;

- Od km 1+330,00 do km 1+494,00 jezdnia posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szer. 3,5-4,0m

Po obu stronach jezdni występują zawyżone pobocza ziemne o szerokości 0,75-1,5m.

Wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi gminnej istnieją obustronne rowy przydrożne, które wymagają lokalnego oczyszczenia z namułu..

Jezdnia asfaltowa drogi jest w słabym stanie technicznym z licznymi spękaniami i ubytkami oraz zdegradowaną krawędzią, która zawężą istniejącą jezdnię.  Istniejące pobocze ziemne jest w znacznej części zawyżone względem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidłowe odwodnienie jezdni. W  związku z tym konieczne jest wykonanie na całości odcinka nowych warstw asfaltowych które zabezpieczą istniejącą drogę przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocnią  oraz poprawią jej stan techniczny.

- Stan projektowany

4.1.Rozwiązanie w planie sytuacyjnym.

Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 (granica działki nr 88)  zaś koniec w km 1+464,00 (koniec przebudowy DG).

Na projektowanym odcinku  zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0m  i przekroju szlakowym z obustronnymi  poboczami z kruszywa  łamanego o szer. 0,75m, spadku 8% i grubości 10,0cm.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej przebiega po śladzie istniejącym.

Na projektowanym odcinku pomiędzy odcinkami prostymi występują następujące łuki poziome:

Łuki prawostronne

- od km 0+439,38 do km 0+501,78   R=230m,

- od km 0+806,54 do km 0+877,55   R=310m,

- od km 0+960,23 do km 1+064,96   R=210m,

Łuki lewostronne

- od km 0+201,49 do km 0+260,37   R=150m,

- od km 1+320,11 do km 1+351,73   R=250m,

- od km 1+386,15 do km 1+405,23   R=250m,

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:

- Klasa techniczna drogi – „ D”

- Długość odcinka drogi –1464,00 mb

- Przekrój jezdni: szlakowy

- Szerokość jezdni: 5,0m

- Pobocze : szer. 0,75m

- prawostronne dł. 1464,00mb

- lewostronne dł. 1464,00mb

- Prędkość projektowa Vp=40km/h

- Przebudowa i remont skrzyżowań z innymi drogami:

- w  km 0+865,35 strona prawa z drogą gminną 107420L. Zakres przebudowy obejmuje, korektę łuków poziomych i korektę niwelety na odcinku 20mb  na włączeniu do drogi gminnej;

- w  km 1+058,30 strona lewa z drogą gminną 107422L. Zakres remontu obejmuje wykonanie nowej w-wy ścieralnej na odcinku 13mb  na włączeniu do drogi gminnej;

- Rozwiązania dodatkowe/ specjalne:

- Przejście dla pieszych w km 1+081,00 zaprojektowano jako wyniesienie względem nawierzchni asfaltowej i oznakowano za pomocą znaków pionowych D-6 na żółtym fluorescencyjnym tle.  Ponadto  przed przejściem zaprojektowano oznakowanie poziome liniami wibracyjnymi w kolorze czerwonym oraz oznakowanie poziome w postaci linii P-10 wraz z elementami odblaskowymi.

- Peron przystankowy: 1 szt., w km: 1+034,00 o szer. 4,0m i dł. 8,0m, str. lewa;

- Odwodnienie:

- powierzchniowe w kierunku istniejących rowów, długość rowów 2 x1464,00mb

- Zjazdy:

- Uzupełnienie kruszywem łamanym nawierzchni istniejących utwardzonych zjazdów

4.3. Rozwiązania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni  asfaltowej drogi w następujący sposób:

- Jezdnia  asfaltowa (od km 0+000,00 do km 1+000,00 i od km 1+070,00 do   km 1+330,00

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1	                                                            - gr. 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1	                                                            - śr. gr. 4 cm

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- istniejąca podbudowa tłuczniowa				 - gr.15-20 cm

- istniejąca w-wa odsączająca z piasku 			 - gr. 10 cm

- Jezdnia  asfaltowa (od km 1+000,00 do km 1+070,00)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1	                                                            - gr. 3 cm

- istniejąca naw. asfaltowa w dobrym stanie technicznym

- istniejąca podbudowa tłuczniowa 		          		 - gr.15-20cm

- istniejąca w-wa odsączająca z piasku 			 - gr.10cm

- Jezdnia  asfaltowa (od km 1+330,00 do km 1+464,00)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1	                                                            - gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1	                                                            - gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa łam. 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102:1997	 - gr.25cm

- Peron przystankowy z kostki brukowej HOLLAND czerwonej

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej   	           gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                    gr. 4cm

- warstwa  podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5  MPa wg PN-S- 96012:1997		gr.15cm

- Wyniesione przejście  z kostki brukowej HOLLAND czerwonej

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej   	           gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                    gr. 4cm

- warstwa  podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=6-9  MPa wg PN-S- 96012:1997		gr.25cm

- pobocze

- nawierzchnia z  kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego  mechanicznie			           gr. 10cm

- Poszerzenie jezdni

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie o szer. 0,35m			                       gr. 25cm

5.  Skrzyżowania i zjazdy.

Projektowana droga gminna posiada 2 skrzyżowania z innymi drogami gminnymi :.

- w  km 0+865,35 strona prawa z drogą gminną 107420L. Zakres przebudowy obejmuje, korektę łuków poziomych i korektę niwelety na odcinku 20mb  na włączeniu do drogi gminnej;

- w  km 1+058,30 strona lewa z drogą gminną 107422L. Zakres remontu obejmuje wykonanie nowej w-wy ścieralnej na odcinku 13mb  na włączeniu do drogi gminnej;

Na zjazdach przewidziano uzupełnienie kruszywem łamanym nawierzchni istniejących utwardzonych zjazdów.

6.  Perony przystankowe.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wykonanie peronu w km: 1+034,00 str. lewa.

Peron lewostronny zaprojektowano z kostki brukowej o wymiarach: 8m długości i szer. 4,0m. Peron ten oddzielono od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym +12cm , a nawierzchnię z kostki obramowano obrzeżem betonowym 8x30cm. Peron ten usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi drogi.

7.  Rozwiązania dodatkowe/ specjalne.

Przejście dla pieszych w km 1+081,00 zaprojektowano jako wyniesienie względem nawierzchni asfaltowej i oznakowano za pomocą znaków pionowych D-6 na żółtym fluorescencyjnym tle.  Ponadto  przed przejściem dla pieszych zaprojektowano oznakowanie poziome liniami wibracyjnymi w kolorze czerwonym oraz oznakowanie poziome w postaci linii P-10  z elementami odblaskowymi oraz P-25.

8.  Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe podłużne oraz poprzeczne w kierunku istniejących rowów, które występują obustronnie wzdłuż całego odcinka drogi.

9.  Projekty organizacji ruchu.

Projekty stałej organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie i został  zaopiniowane przez zarządcę drogi, a następnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Puławach.

10.  Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowej:

Peron przystankowy - kostka czerwona Holland gr. 6cm

Przejście dla pieszych- kostka czerwona Holland gr. 8cm

Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z późn. zmianami)

Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracował: mgr inż. Marcin Gajewski

    - Dokumenty formalno-prawne.

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

- Uprawnienia i przynależność do LOIIB Projektanta.

    - Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny                                               skala 1: 20000

2. Plan zagospodarowania terenu                          skala 1: 1000

3. Przekroje konstrukcyjne                      	        skala 1: 50